PenPower A6 Scan Control SDK

.NET API Reference

版本1.0.1

PPScanControl 命名空间

类别

ScanControl Class

方法：

GetApiVersion

GetConnectedScanner

GetOpenedScanner

Open

IsCalibrateNeeded

Calibrate

StartScan

Close

事件：

ScanCompleted

ButtonPressed

ScanCompletedEventArgs Class

ButtonEventArgs Class

列举

ScannerType Enum

ImageType Enum

ReturnCode Enum

ScanControl 类别

- GetApiVersion

取得此SDK函式库的版本号码。

string GetApiVersion();

Parameter: void

Return value: string

回传SDK版本号码，以三个数字分隔的字符串格式(例：“1.0.0”)。

- GetConnetedScanner

取得目前连接的扫描仪ID。

ScannerType GetConnectedScanner();

Parameter: void

Return value: ScannerType

回传目前计算机USB可侦测到的扫描仪ID。若侦测到一种以上扫描仪，则回传ID A6_7P3。

- GetOpenedScanner

取得目前已开启的扫描仪ID。

ScannerType GetOpenedScanner();

Parameter: void

Return value: ScannerType

回传目前SDK正在开启使用中的扫描仪ID。

- Open

开启指定的扫描仪。

ReturnCode Open(ScannerType scannerType);

Parameters:

ScannerType scannerType

[In] 指定要开启的扫描仪ID。

Return value: ReturnCode

参阅回传值定义。

- IsCalibrateNeeded

检查目前开启的扫描仪是否需要校正。

ReturnCode IsCalibrateNeeded();

Parameters: void

Return value: ReturnCode

若扫描仪需要校正，则此方法回传NeedCalibrate。若扫描仪不需要校正，此方法回传Success。其他错误代码请参阅回传值定义。

- Calibrate

校正目前开启的扫描仪。

ReturnCode Calibrate();

Parameter: void

Return value: ReturnCode

若校正正常结束，则此方法回传Success。若校正失败，则此方法回传NeedCalibrate。其他错误代码请参阅回传值定义。

Remarks:

此方法阻挡直到校正结束后回传。此方法没有互动UI。

- StartScan

开始扫描流程。

ReturnCode StartScan(int dpi, ImageType type, string outputFileName);

Parameter:

int dpi

[In] 指定扫描的DPI。扫描仪ID A6_73F最低DPI是300，A6_7P3最低DPI是200。

ImageType type

[In] 指定扫描的影像格式。

string outputFileName

[In] 指定输出图像文件案的完整路径。若此档案存在，将会被覆盖。若 outputFileName为null，SDK将会以内存方式回传影像，而不是磁盘上的档案。

Return value: ReturnCode

参阅回传值定义。

Remarks:

此方法呼叫后即回传。若此方法成功，扫描的结果则会经由ScanCompleted 事件来触发。

- Close

关闭已开启的扫描仪，中断扫描流程。将会释放所有资源，并卸除已连接的装置。

void Close();

Parameter: void

Return value: void

- ScanCompleted Event

扫描完成后发生的事件。

event EventHandler<ScanCompletedEventArgs> ScanCompleted;

Remarks:

此事件将在扫描成功后触发，或是扫描/处理图片发生错误时触发。请参考类别ScanCompletedEventArgs的定义。

- ButtonPressed Event

硬件按钮按下后发生的事件。

event EventHandler<ButtonEventArgs> ButtonPressed;

Remarks:

此事件将在A6_7P3按钮按下后触发，其他扫描仪不会触发此事件。请参考类别ButtonEventArgs的定义。

ScanCompletedEventArgs 类别

字段

ReturnCode Result

参阅回传值定义。

string FileName

输出的图像文件案。

若结果是Success，此字段包含StartScan方法所指定的outputFileName扫描影像完整路径。否则此字段是null。

string ImageData

输出的内存内影像，以Base 64格式编码的字符串。

若结果是Success，且扫描时outputFileName字段是null，此字段会包含影像数据。否则此字段是null。

ButtonEventArgs 类别

字段

int ButtonId

于A6_7P3扫描仪上面的按钮代号。[Scan]按钮是1，而[Custom]按钮是2。

回传值定义

public enum ReturnCode

{

Success = 0,

Busy,

InvalidParameter,

IOException,

ScannerNotFound,

ScannerOpenFailed,

NoPaper,

PaperJam,

NeedCalibrate,

DllNotFound,

DriverError,

Uninitalized,

OtherError

}

| Error code | Value | Explanation |
| --- | --- | --- |
| Success | 0 | 操作成功 |
| Busy | 1 | SDK正在执行其他操作 |
| InvalidParameter | 2 | 指定了无效的参数 |
| IOException | 3 | 扫描中发生I/O错误 |
| ScannerNotFound | 4 | 指定的扫描仪无效或是不存在 |
| ScannerOpenFailed | 5 | 无法开启扫描仪 |
| NoPaper | 6 | 扫描仪纸匣内没有纸张 |
| PaperJam | 7 | 扫描仪卡纸 |
| NeedCalibrate | 8 | 扫描仪需要校正 |
| DllNotFound | 9 | 找不到相依的DLL档案 |
| DriverError | 10 | 扫描仪的驱动程序发生错误 |
| Uninitalized | 11 | 需要Open后才能执行此方法 |
| OtherError | 12 | 其他未定义错误 |

ScannerType定义

指定的扫描仪ID。A6_7P3是2022年度黑色新版机器。A6_73F是白色旧版机器。

public enum ScannerType

{

None = 0,

A6_7P3,

A6_73F

}

ImageType定义

public enum ImageType

{

BMP = 0,

JPG,

PNG

}