PenPower A6 Scan Control SDK

.NET API Reference

版本1.0.1

PPScanControl 命名空間

類別

ScanControl Class

方法：

GetApiVersion

GetConnectedScanner

GetOpenedScanner

Open

IsCalibrateNeeded

Calibrate

StartScan

Close

事件：

ScanCompleted

ButtonPressed

ScanCompletedEventArgs Class

ButtonEventArgs Class

列舉

ScannerType Enum

ImageType Enum

ReturnCode Enum

ScanControl 類別

- GetApiVersion

取得此SDK函式庫的版本號碼。

string GetApiVersion();

Parameter: void

Return value: string

回傳SDK版本號碼，以三個數字分隔的字串格式(例：“1.0.0”)。

- GetConnetedScanner

取得目前連接的掃描器ID。

ScannerType GetConnectedScanner();

Parameter: void

Return value: ScannerType

回傳目前電腦USB可偵測到的掃描器ID。若偵測到一種以上掃描器，則回傳ID A6_7P3。

- GetOpenedScanner

取得目前已開啟的掃描器ID。

ScannerType GetOpenedScanner();

Parameter: void

Return value: ScannerType

回傳目前SDK正在開啟使用中的掃描器ID。

- Open

開啟指定的掃描器。

ReturnCode Open(ScannerType scannerType);

Parameters:

ScannerType scannerType

[In] 指定要開啟的掃描器ID。

Return value: ReturnCode

參閱回傳值定義。

- IsCalibrateNeeded

檢查目前開啟的掃描器是否需要校正。

ReturnCode IsCalibrateNeeded();

Parameters: void

Return value: ReturnCode

若掃描器需要校正，則此方法回傳NeedCalibrate。若掃描器不需要校正，此方法回傳Success。其他錯誤代碼請參閱回傳值定義。

- Calibrate

校正目前開啟的掃描器。

ReturnCode Calibrate();

Parameter: void

Return value: ReturnCode

若校正正常結束，則此方法回傳Success。若校正失敗，則此方法回傳NeedCalibrate。其他錯誤代碼請參閱回傳值定義。

Remarks:

此方法阻擋直到校正結束後回傳。此方法沒有互動UI。

- StartScan

開始掃描流程。

ReturnCode StartScan(int dpi, ImageType type, string outputFileName);

Parameter:

int dpi

[In] 指定掃描的DPI。掃描器ID A6_73F最低DPI是300，A6_7P3最低DPI是200。

ImageType type

[In] 指定掃描的影像格式。

string outputFileName

[In] 指定輸出影像檔案的完整路徑。若此檔案存在，將會被覆蓋。若 outputFileName為null，SDK將會以記憶體方式回傳影像，而不是磁碟上的檔案。

Return value: ReturnCode

參閱回傳值定義。

Remarks:

此方法呼叫後即回傳。若此方法成功，掃描的結果則會經由ScanCompleted 事件來觸發。

- Close

關閉已開啟的掃描器，中斷掃描流程。將會釋放所有資源，並卸載已連接的裝置。

void Close();

Parameter: void

Return value: void

- ScanCompleted Event

掃描完成後發生的事件。

event EventHandler<ScanCompletedEventArgs> ScanCompleted;

Remarks:

此事件將在掃描成功後觸發，或是掃描/處理圖片發生錯誤時觸發。請參考類別ScanCompletedEventArgs的定義。

- ButtonPressed Event

硬體按鈕按下後發生的事件。

event EventHandler<ButtonEventArgs> ButtonPressed;

Remarks:

此事件將在A6_7P3按鈕按下後觸發，其他掃描器不會觸發此事件。請參考類別ButtonEventArgs的定義。

ScanCompletedEventArgs 類別

欄位

ReturnCode Result

參閱回傳值定義。

string FileName

輸出的影像檔案。

若結果是Success，此欄位包含StartScan方法所指定的outputFileName掃描影像完整路徑。否則此欄位是null。

string ImageData

輸出的記憶體內影像，以Base 64格式編碼的字串。

若結果是Success，且掃描時outputFileName欄位是null，此欄位會包含影像資料。否則此欄位是null。

ButtonEventArgs 類別

欄位

int ButtonId

於A6_7P3掃描器上面的按鈕代號。[Scan]按鈕是1，而[Custom]按鈕是2。

回傳值定義

public enum ReturnCode

{

Success = 0,

Busy,

InvalidParameter,

IOException,

ScannerNotFound,

ScannerOpenFailed,

NoPaper,

PaperJam,

NeedCalibrate,

DllNotFound,

DriverError,

Uninitalized,

OtherError

}

| Error code | Value | Explanation |
| --- | --- | --- |
| Success | 0 | 操作成功 |
| Busy | 1 | SDK正在執行其他操作 |
| InvalidParameter | 2 | 指定了無效的參數 |
| IOException | 3 | 掃描中發生I/O錯誤 |
| ScannerNotFound | 4 | 指定的掃描器無效或是不存在 |
| ScannerOpenFailed | 5 | 無法開啟掃描器 |
| NoPaper | 6 | 掃描器紙匣內沒有紙張 |
| PaperJam | 7 | 掃描器卡紙 |
| NeedCalibrate | 8 | 掃描器需要校正 |
| DllNotFound | 9 | 找不到相依的DLL檔案 |
| DriverError | 10 | 掃描器的驅動程式發生錯誤 |
| Uninitalized | 11 | 需要Open後才能執行此方法 |
| OtherError | 12 | 其他未定義錯誤 |

ScannerType定義

指定的掃描器ID。A6_7P3是2022年度黑色新版機器。A6_73F是白色舊版機器。

public enum ScannerType

{

None = 0,

A6_7P3,

A6_73F

}

ImageType定義

public enum ImageType

{

BMP = 0,

JPG,

PNG

}